Routing OSPF

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z dynamicznycm protokolem routingu OSPF

Docelowa architektura sieci

K1g1 – R1 ------R2 – K2g1

|                  |

K1g2 – R1 ------R2 – K2g2

|                  |

K1g3 – R1 ------R2 – K2g3

|                  |

K1g4 – R1 ------R2 – K2g4

|                  |

K1g5 – R1 ------R2 – K2g5

|                  |

K1g6 – R1 ------R2 – K2g6

|                  |

Polaczenie do grupy 1 – petla do góry

Przebieg ćwiczenia

- Ustalenie adresacji i konfiguracjia adresacji routerow

Uwaga, ustawiamy adresacje routerow i komputerow, interfejsy zaadresuj zgodnie z nastepujacym przyporządkowaniem:

| Ga 0/0/0

Ga 0/0/3 - Rx – Ga 0/0/1

|  Ga 0/0/2

Siec pomiędzy komputerem 1 a routerem:

1.1.<nr grupy>.0/24

Komputer – adres .2

Router – adres .1

Siec pomiędzy routerami R1 i R2: 1.2.<nr grupy>.0/24

R1 - .1

R2 - .2

Siec pomiędzy routerem R2 i komputerem 2: 1.3.<nr grupy>.0/24

Router R2 - .1

Komputer - .2

Sieci pomiędzy grupami, uzgodnij z druga grupa:

R1 – R1 – 2.<nr grupy1>.<nr grupy2>.0/24

R1 grupy 1 - .1

R1 grupy 2 - .2

R1 – R1 – 3.<nr grupy1>.<nr grupy2>.0/24

R1 grupy 1 - .1

R1 grupy 2 - .2

R2 – R2 – 4.<nr grupy2>.<nr grupy1>.0/24

R2 grupy 1 - .1

R2 grupy 2 - .2

R2 – R2 – 4.<nr grupy1>.<nr grupy2>.0/24

R2 grupy 1 - .1

R2 grupy 2 - .2

Ustaw dodatkowy interejs Loopback 1 na urządzeniach z adresem IP 5.0.<nr_grupy>.1

Router>

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#intef

Router(config)#inter

Router(config)#interface loo

Router(config)#interface loopback 1

Router(config-if)#

*Sep 14, 20:03:33.033: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback1, changed state to down

*Sep 14, 20:03:33.033: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

Router(config-if)#ip address 5.0.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shu

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Sprawdz tablice routingu i zanotuj:

Router>

Router>enable

Router#

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

5.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 5.0.1.0/24 is directly connected, Loopback1

L 5.0.1.1/32 is directly connected, Loopback1

Router#

Wykonaj z routera ping na adres interfejsu Loopback 1

Zanutuj wynik

Router#

Router#ping 5.0.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/26 ms

Router#

Podlacz patchkordami polaczenia zgodnie ze schematem

Ustaw adresacje IP na komputerach, brame domyslna ustaw na adres odpowiedniego routera – adres najbliższego interfejsu routera R1 dla komputera K1, R2 dla komputera K2

Wykonaj polecenie z komputera K1:

ping <Adres IP routera R1>, zanotuj wynik

ping <Adres IP Loopback 1 routera R1>, zanotuj wynik

ping <adres IP Loopback 1 routera R2>, zanotuj wynik

ping <Adres IP routera R2 od strony komputera K2>

ping <adres IP routera R1 od strony routera R2>

ping <Adres IP routera R2 od strony routera R1>

Wykonaj polecenie z komputera K2:

ping <Adres IP routera R1>, zanotuj wynik

ping <Adres IP Loopback 1 routera R1>, zanotuj wynik

ping <adres IP Loopback 1 routera R2>, zanotuj wynik

ping <Adres IP routera R2 od strony komputera K2>

ping <adres IP routera R1 od strony routera R2>

ping <Adres IP routera R2 od strony routera R1>

zanotuj tablice routingu

Router#show ip route

Dlaczego nie można uzyskac odpowiedzi z niektórych adresow?

- Uruchomienie protokolu routingu OSPF miedzy dwoma routerami

Uruchom proces OSPF pomiędzy routerami R1 i R2:

Router>

Router>enable

Router#

Router#

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 1.1.1.0 ?

A.B.C.D OSPF wild card bits

Router(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0  --- podaj siec ustawiona pomiędzy routerami R1 i R2 - 1.2.<nr grupy>.0

Router(config-router)#exit

Router(config)#exit

Router#

Sprawdz sąsiada procesu OSPF:

Router#show ip ospf neighbor

Sprawdz tablice routingu:

Router#show ip route

Czy pojawily się jakies nowe sieci?

Dodaj redystrybucje podlaczonych sieci na obu routerach:

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#router

Router(config)#router osp

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#red

Router(config-router)#redistribute conn

Router(config-router)#redistribute connected su

Router(config-router)#redistribute connected subnets

Router(config-router)#

Sprawdz tablice routingu:

Router#show ip route

Czy pojawily się jakies nowe sieci?

Wykonaj ping na komputerach K1 i K2:

Wykonaj polecenie z komputera K1:

ping <Adres IP routera R1>, zanotuj wynik

ping <Adres IP Loopback 1 routera R1>, zanotuj wynik

ping <adres IP Loopback 1 routera R2>, zanotuj wynik

ping <Adres IP routera R2 od strony komputera K2>

ping <adres IP routera R1 od strony routera R2>

ping <Adres IP routera R2 od strony routera R1>

Wykonaj polecenie z komputera K2:

ping <Adres IP routera R1>, zanotuj wynik

ping <Adres IP Loopback 1 routera R1>, zanotuj wynik

ping <adres IP Loopback 1 routera R2>, zanotuj wynik

ping <Adres IP routera R2 od strony komputera K2>

ping <adres IP routera R1 od strony routera R2>

ping <Adres IP routera R2 od strony routera R1>

Zanotuj wyniki, zaobserwuj zmiany w wynikach, co się stało?

- Uruchomienie protokolu routingu pomiędzy grupami

Dokonaj konfiguracji protokolu routingu na routerach R1 i R2 w celu podlaczenia pozostałych grup w procesach ospf.

Na routerze R1:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 1.1.1.0 ?

A.B.C.D OSPF wild card bits

Router(config-router)#network 2.<nr_grupy1>.<nr_grupy2>.0 0.0.0.255 area 0  --- podaj siec ustawiona pomiędzy routerami R1 i R1 - 1.<nr_grupy1>.<nr grupy2>.0

Router(config-router)#network 2.<nr_grupy2>.<nr_grupy1>.0 0.0.0.255 area 0  --- podaj siec ustawiona pomiędzy routerami R1 i R1 - 1.<nr_grupy1>.<nr grupy2>.0

Router(config-router)#exit

Router(config)#exit

Router#

Na routerze R2:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 1.1.1.0 ?

A.B.C.D OSPF wild card bits

Router(config-router)#network 4.<nr_grupy1>.<nr_grupy2>.0 0.0.0.255 area 0  --- podaj siec ustawiona pomiędzy routerami R2 i R2 - 1.<nr_grupy1>.<nr grupy2>.0

Router(config-router)#network 4.<nr_grupy2>.<nr_grupy1>.0 0.0.0.255 area 0  --- podaj siec ustawiona pomiędzy routerami R2 i R2 - 1.<nr_grupy1>.<nr grupy2>.0

Router(config-router)#exit

Router(config)#exit

Router#

Sprawdz sasiadow protokolu OSPF

Sprawdz tablice routingu routerow

Wykonaj ping na adresy Loopback routerow

Zanotuj wnioski z wykonanego cwiczenia